Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowanej koparko-ładowarki

spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

| Lp. | Charakterystyka techniczna | Parametry sprzętu będącego przedmiotem niniejszej oferty UWAGA Zamawiający wymaga uzupełnienia / wypełnienia pól niniejszej kolumny przez Wykonawcę *niepotrzebne skreślić **uzupełnić |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koparko-ładowarka fabrycznie nowa wyprodukowany w UE lub z homologacją na UE, spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | TAK / NIE * |
| 2. | Rok produkcji 2022 | TAK / NIE * |
| 3. | Marka oferowanej koparko-ładowarki | …………………………** |
| 4. | typ | …………………………** |
| 5. | model | …………………………** |
| 6. | Silnik 4 cylindrowy o mocy minimum 111 KM | TAK / NIE * Moc silnika ……………….** |
| 7. | Wszystkie koła równe i skrętne | TAK / NIE * |
| 8. | Sterowanie joystickami | TAK / NIE * |
| 9. | Łyżka przednia tzw. 6 w 1 z zębami | TAK / NIE * |
| 10. | Skrzynia z biegami zmienianymi pod obciążeniem | TAK / NIE * |
| 11. | Funkcja amortyzacji przedniego wysięgnika | TAK / NIE * |
| 12. | Napęd 4x4 | TAK / NIE * |
| 13. | Wysuwane ramię koparki | TAK / NIE * |
| 14. | Łyżki tylne: 600 mm, 300 mm | TAK / NIE * |
| 15. | Łyżka skarpowa hydrauliczna 1500 mm | TAK / NIE * |
| 16. | Zrywak do korzeni | TAK / NIE * |
| 17. | Szybkozłącze mechaniczne tylnych łyżek | TAK / NIE * |
| 18. | Oświetlenie robocze 10 świateł | TAK / NIE * |
| 19. | Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku do 165 l/min | TAK / NIE * |
| 20. | Ciśnienie układu hydraulicznego 205 bar | TAK / NIE * |
| 21. | Kabina z klimatyzacją | TAK / NIE * |
| 22. | Fotel kierowcy pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa | TAK / NIE * |
| 23. | Szybkozłącze przednie | TAK / NIE * |
| 24. | radio | TAK / NIE * |
| 25. | Zbiornik paliwa 130 l – 140 l | TAK / NIE * |
| 26. | Lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne | TAK / NIE * |
| 27. | Wycieraczki szyby przedniej i tylnej | TAK / NIE * |
| 28. | Korki wlewowe zamykane na klucz | TAK / NIE * |
| 29. | Lampy sygnalizacyjne na dachu kabiny- belka oświetleniowa z napisem GMINA ZBICZNO | TAK / NIE * |
| 30. | Uchylane okna boczne i tylne | TAK / NIE * |
| 31. | tawotnica pneumatyczna | TAK / NIE * |
| 32. | Lokalizator GPS | TAK / NIE * |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  | *niepotrzebne skreślić **uzupełnić |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wykonawca (dostawca) powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki | TAK / NIE * |  |  |
| 2. |  | serwis gwarancyjny minimum 24 miesiące i pogwarancyjny | TAK / NIE * długość gwarancji ……. ** |  |  |
| 3. |  | Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego | TAK / NIE * ………odległość w km ** |  |  |
| 4. |  | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu garażowania koparko-ładowarki z materiałami eksploatacyjnymi | TAK / NIE * |  |  |
| 5. |  | Bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu garażowania koparko-ładowarki (lub w miejscu wybranym przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem wykonawcy) w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy termin naprawy będzie dłuższy, bezpłatne zapewnienie koparko-ładowarki zastępczej o parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż wymagane w SWZ | TAK / NIE * |  |  |
| 6. |  | Bezpłatne dostarczenie koparko-ładowarki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Zbiczno wraz z przeszkoleniem dwóch operatorów | TAK / NIE * |  |  |
| 7. |  | książka gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji i wskazaniem zobowiązań gwarancyjnych w zakresie przeglądów i napraw | TAK / NIE * |  |  |
| 8. |  | wyposażenie w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi w języku polskim oraz katalogu części zamiennych w języku polskim. | TAK / NIE * |  |  |
| 9. |  | Norma emisji spalin : STAGE 5 | TAK / NIE * |  |  |
| 10. |  | kluczyki – min. 2 komplety | TAK / NIE * |  |  |
| 11. |  | Opłacony dwuletni pakiet ubezpieczeniowy OC,AC (od kradzieży) i NW | TAK / NIE * |  |  |

……………………………………..….

(podpis osoby upoważnionej)